2.5. 커널 모듈 구현 방법 및 프로그램 설명

2.5.1. 펌프 모터

| pump_driver | TestFile |
| --- | --- |
| pump_open | int main(int argc, char **argv) { int fd; char data; if (argc != 2) { printf("Usage : %s <time>\n", argv[0]); } fd = open(PUMP_FILE_NAME, O_RDWR); if (fd < 0) { fprintf(stderr, "Can't open %s\n", PUMP_FILE_NAME); return -1; } int time = atoi(argv[1]); data = 1; write(fd, &data, sizeof(char)); sleep(time); data = 0; write(fd, &data, sizeof(char)); close(fd); return 0; } |
| static int pump_open(struct inode *minnode, struct file *mfile) { if (pump_usage != 0) return -EBUSY; pump_usage = 1; pump_map = ioremap(GPIO_BASE, GPIO_SIZE); if (!pump_map) { printk("errror: mapping gpio memory"); iounmap(pump_map); return -EBUSY; } pump = (volatile unsigned int *)pump_map; *(pump + 1) &= ~(0x07 << (3*7)); *(pump + 1) ¦= (0x01 << (3*7)); return 0; } |  |
| pump_write |  |
| static ssize_t pump_write(struct file *mfile, const char *gdata, size_t length, loff_t *off_what) { char tmp_buf; int result; result = copy_from_user(&tmp_buf,gdata,length); if (result < 0) { printk("Error: copy from user"); return result; } printk("data from app : %d\n", tmp_buf); // Control PUMP if (tmp_buf == 0) *(pump +7) ¦= (0x1 << 17); //GPIO17 output 1 GPSET GPIOpin make HIGH else *(pump + 10) ¦= (0x1 << 17); //GPIO17 output 0 GPCLR GPIOpin make LOW return length; } |  |

<표 #>은 모든 펌프 모터의 코드이다. 먼저 디바이스 파일이 open되면 pump_map에 GPIO 메모리 영역을 커널의 주소 공간에 매핑한다. 그리고 pump 변수에 volatile을 사용해 컴파일러가 해당 변수에 대한 수행은 지우지 못하도록 선언하고 매핑된 주소를 변수에 저장한다. 그리고 pump+1을 사용해 GPFSEL1영역에 접근해 GPIO 17번 핀에 대한 값을 AND연산을 통해 000으로 초기화한다. 후에 OR연산을 통해 비트 shift 중에 지나오는 비트를 보호하면서, 17번 핀을 output 모드로 설정한다. pump_write는 copy_from_user를 통해 write함수가 호출 되었을 때, 사용자로부터 입력된 값을 tmp_buf 변수에 저장한다. 만약 사용자에게서 0을 입력 받았다면, pump+7을 통해 GPSET0 접근 후 17번 핀에 해당하는 값에 OR연산을 통해 1을 주어 해당 핀에 HIGH값이 나오게 한다. 1을 입력 받았다면, GPCLR0에 접근 후 17번 핀에 해당하는 값에 OR연산을 통해 1을 주어 해당 핀을 clear한다.

TestFile은 해당 펌프의 디바이스 파일을 열고, 1을 주어 write함수를 통해 작동시킨 후 사용자로부터 입력된 값에 의해 그 시간동안 작동한다. 후에 write함수에 0을 주어 작동을 중지한다. 해당 코드는 모든 펌프 모터에 적용되어 있으며, 핀 번호의 차이만 있을 뿐, 코드의 변화는 없다.

| motor_driver | TestFile |
| --- | --- |
| motor_open | int main(int argc, char **argv) { int fd; char data; if (argc != 2) { printf("Usage : %s <time>\n", argv[0]); } fd = open(MOTOR_FILE_NAME, O_RDWR); if (fd < 0) { fprintf(stderr, "Can't open %s\n", MOTOR_FILE_NAME); return -1; } int time = atoi(argv[1]); data = 1; write(fd, &data, sizeof(char)); sleep(time); data = 0; write(fd, &data, sizeof(char)); close(fd); return 0; } |
| static int motor_open(struct inode *minnode, struct file *mfile) { if (motor_usage != 0) return -EBUSY; motor_usage = 1; motor_map = ioremap(GPIO_BASE, GPIO_SIZE); if (!motor_map) { printk("errror: mapping gpio memory"); iounmap(motor_map); return -EBUSY; } motor = (volatile unsigned int *)motor_map; *(motor + 1) &= ~(0x07 << (3*9)); *(motor + 1) ¦= (0x01 << (3*9)); return 0; } |  |
| motor_write |  |
| static ssize_t motor_write(struct file *mfile, const char *gdata, size_t length, loff_t *off_what) { char tmp_buf; int result; result = copy_from_user(&tmp_buf,gdata,length); if (result < 0) { printk("Error: copy from user"); return result; } printk("data from app : %d\n", tmp_buf); // Control motor if (tmp_buf == 0) *(motor +7) ¦= (0x1 << 19); //GPIO19 output 1 GPSET GPIOpin make HIGH else *(motor + 10) ¦= (0x1 << 19); //GPIO19 output 0 GPCLR GPIOpin make LOW return length; } |  |

<표 #>은 섞어주는 모터의 코드이다. 먼저 디바이스 파일이 open되면 motor_map에 GPIO 메모리 영역을 커널의 주소 공간에 매핑한다. 그리고 motor 변수에 volatile을 사용해 컴파일러가 해당 변수에 대한 수행은 지우지 못하도록 선언하고 매핑된 주소를 변수에 저장한다. 그리고 motor+1을 사용해 GPFSEL1영역에 접근해 GPIO 19번 핀에 대한 값을 AND연산을 통해 000으로 초기화한다. 후에 OR연산을 통해 비트 shift 중에 지나오는 비트를 보호하면서, 19번 핀을 output 모드로 설정한다. motor_write는 copy_from_user를 통해 write함수가 호출 되었을 때, 사용자로부터 입력된 값을 tmp_buf 변수에 저장한다. 만약 사용자에게서 0을 입력 받았다면, motor+7을 통해 GPSET0 접근 후 19번 핀에 해당하는 값에 OR연산을 통해 1을 주어 해당 핀에 HIGH값이 나오게 한다. 1을 입력 받았다면, GPCLR0에 접근 후 19번 핀에 해당하는 값에 OR연산을 통해 1을 주어 해당 핀을 clear한다.

TestFile은 해당 모터의 디바이스 파일을 열고, 1을 주어 write함수를 통해 작동시킨 후 사용자로부터 입력된 값에 의해 그 시간동안 작동한다. 후에 write함수에 0을 주어 작동을 중지한다.